SOP-101-02
Überprüfung der Chargendokumentation und Marktfreigabe

# Geltungsbereich

Diese Standardarbeitsanweisung gilt am Standort Pharmahausen der Maas & Peither Pharma GmbH für sämtliche GMP-relevanten Bereiche aus:

Betreuung Lohnherstellung und Außenlager

Betreuung Auftragslabore

Herstellung Solida einschließlich Leitung Herstellung

Leitung Qualitätskontrolle

Verpackung

Probenahme

Prüfung Ausgangsstoffe/Packmittel

Prüfung Bulk-/Fertigware

Stabilitätsprüfungen/Rückstellmuster

Technikum/Scale-Up

Bereitstellung klinischer Prüfpräparate

Versand

Zulassung

Qualitätssicherung

Je nach Organisation der Firma wären hier zusätzlich die Sachkundige Person und ihr Stellvertreter aufzuführen, falls diese nicht in oben genannten Bereichen angesiedelt sind.

| erstellt: (Datum/Unterschrift) |  |
| --- | --- |
| überprüft: (Datum/Unterschrift) |  |
| genehmigt: (Datum/Unterschrift) |  |

Inhalt

1	Geltungsbereich	1

2	Ziel/Zweck	3

3	Anwendungsbereich	3

4	Definitionen/Abkürzungen	5

4.1	Begriffliche Abgrenzung	8

5	Grundlagen, mitgeltende Unterlagen	9

5.1	Grundlagen	9

5.2	Mitgeltende Unterlagen	9

6	Arbeitsablauf und Verantwortlichkeiten	9

6.1	Grundsätze	9

6.2	Arbeitsablauf für Produkte, die komplett Inhouse gefertigt werden	10

6.2.1	Prüfen der Herstellungs-/Verpackungsprotokolle	10

6.2.2	Prüfen der Analysenprotokolle	11

6.2.2.1	Ausstellen von Analysenscheinen	11

6.2.3	Dokumenten-Review bei der BRR-Stelle	11

6.2.3.1	Sammeln und Prüfen der Sourcing-Dokumente	11

6.2.3.2	Überprüfung der Chargendokumentation (BRR)	12

6.2.3.3	Review-Befunde	13

6.2.4	Trending	13

6.3	Arbeitsablauf für Produkte aus Lohnfertigung und Lohnprüfung	13

6.3.1	Herstellung und Verpackung beim Lohnhersteller	14

6.3.2	Herstellung der Bulkware beim Lohnhersteller	15

6.3.3	Verpackung von Bulkware beim Lohnhersteller	16

6.3.4	Freigaberelevante Prüfungen aus Auftragslaboren	16

6.4	Chargenzertifizierung und Freigabe	17

6.4.1	Marktfreigabe zum Inverkehrbringen	17

6.4.1.1	BRR wurde bei Maas & Peither Pharma GmbH durchgeführt	17

6.4.1.2	BRR wurde beim Lohnhersteller durchgeführt	18

6.4.2	Freigabe trotz unerwarteter Abweichungen	18

6.4.3	Chargenzertifizierung von Handelsware	19

6.4.4	Eintrag in das Chargenregister	19

6.4.5	Erstellung von Chargenzertifikaten für Kunden/Versand	19

6.4.6	Freigabe von Produkten, die im Lohn hergestellt werden	20

6.4.7	Freigabe von Bulkware	20

6.4.8	Zweistufige Freigabe von endverpackten Prüfpräparaten	20

6.4.8.1	Chargenzertifizierung für Prüfpräparate	20

6.4.8.2	Freigabe durch den Sponsor	21

6.5	Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten	21

6.5.1	Mitarbeiter der Herstellung, Verpackung oder Qualitätskontrolle	21

6.5.2	Leiter der Herstellung bzw. Leiter der Qualitätskontrolle	21

6.5.3	Leitung F&E	21

6.5.4	Betreuung Lohnherstellung	22

6.5.5	Betreuung Auftragslabore	22

6.5.6	Batch-Record-Review-Stelle der Qualitätssicherung	22

6.5.7	Sachkundige Person (QP)	23

6.5.8	Archiv-Verantwortlicher der Qualitätssicherung	24

7	Führung und Ablage von Dokumenten	24

8	Anlagen	24

# Ziel/Zweck

Ziel dieser SOP ist es, ein einheitliches Vorgehen für die Überprüfung der Chargendokumentation (Herstellungs-, Verpackungs- und Qualitätskontrolldokumentation) und für die Freigabe zum Inverkehrbringen (Marktfreigabe bzw. Freigabe von klinischen Prüfpräparaten) durch die Sachkundige Person festzulegen. Ziel dieser SOP ist darüber hinaus, die Voraussetzungen und Vorgehensweisen festzulegen, wenn eine Chargenzertifizierung auf Informationen von externen Vertragspartnern (z.B. aus Drittstaaten) oder Zertifikaten anderer Sachkundiger Personen (z.B. Bulk-Zertifikate) beruht.

Annex 16 zum EU-GMP-Leitfaden wurde überarbeitet (revidierte Fassung in Kraft seit 15.4.2016) „um der Globalisierung der pharmazeutischen Lieferketten und der Einführung neuer Qualitätskontrollstrategien Rechnung zu tragen.“ Dabei geht es vor allem um die Verhinderung des Eindringens von gefälschten Arzneimitteln oder Wirkstoffen in die legale Lieferkette.
Da die meisten Wirk- und Hilfsstoffe heute aus nicht-EU-Ländern (oft aus Staaten ohne MRA, d.h. ohne Abkommen über die gegenseitige GMP-Anerkennung) bezogen werden, haben sich damit die Aufgaben der Sachkundigen Person vervielfacht:
Die gesamte Lieferkette des Wirkstoffs, der Ausgangsmaterialien und Verpackungsmaterialien und des Arzneimittels bis zur Stufe der Zertifizierung muss dokumentiert sein und diese Dokumentation der Sachkundigen Person zur Verfügung stehen. Alle diese Dokumente müssen vor  der Chargenzertifizierung überprüft werden.

# Anwendungsbereich

Diese SOP legt fest,

wer für die Überprüfung der Chargendokumentation (BRR = Batch Record Review) zuständig ist,

welche Dokumente überprüft werden müssen,

wie vorzugehen ist, wenn beim BRR Abweichungen entdeckt werden,

unter welchen Bedingungen eine Marktfreigabe von Chargen erfolgen darf, bei denen Abweichungen aufgetreten sind,

wie Bulk-Freigaben ablaufen,

welche zusätzlichen Kontrollen die Sachkundige Person vor Marktfreigabe durchführt,

wie vorzugehen ist, wenn Herstellung, Prüfung, BRR (oder Teile davon) oder Marktfreigabe von Auftragnehmern durchgeführt werden,

auf welche Weise die Sachkundige Person die zur Chargenzertifizierung notwendigen Informationen von externen Vertragspartnern erhält,

welche Informationen die Sachkundige Person in das Freigaberegister einträgt,

wie die zweistufige Freigabe von klinischen Prüfpräparaten abläuft,

ab wann ein Versand von Fertigarzneimitteln und Prüfpräparaten möglich ist,

ab wann Analysenscheine ausgestellt werden können,

wer Chargenzertifikate ausstellen darf

wie sichergestellt wird, dass alle an der Chargenzertifizierung beteiligten Sachkundigen Personen umgehend identifiziert werden können, falls an der freigegebenen Ware ein Qualitätsmangel festgestellt wird.

Diese SOP betrifft nicht die Freigabe von Einsatzstoffen zur Verarbeitung (Wirk-/Hilfsstoffe und Packmaterialien) oder die Linienfreigabe von Anlagen und Räumen. Diese Abläufe sind in separaten SOPs geregelt.

Der Umgang mit zurückgewiesenem Material ist ebenfalls in einer separaten SOP geregelt.

Die Arbeitsabläufe für BRR und Chargenfreigabe werden in dieser SOP zusammengefasst. Grund dafür ist, dass nur eine kleine Anzahl der Mitarbeiter des virtuellen, mittelständischen Unternehmens „Maas & Peither Pharma GmbH“ mit beiden Arbeitsabläufen befasst ist.

Die Maas & Peither Pharma GmbH lässt nur wenige Produkte in Lohnarbeit fertigen und prüfen und führt nur wenige Lohnfertigungs- und Prüfungsaufträge für andere Unternehmen aus. Daher werden auch diese Abläufe in der vorliegenden SOP berücksichtigt.

In größeren Unternehmen kann es durchaus sinnvoll und erforderlich sein, die Arbeitsabläufe einzeln und in mehreren SOPs zu beschreiben, damit kein unhandliches Riesendokument entsteht. Beispielsweise könnten separate SOPs erstellt werden, wenn sich in einer Firma die Arbeitsabläufe für die Marktfreigaben unterscheiden, für Arzneimittel
-	die im Auftrag hergestellt werden 
-	die von Lohnherstellern bezogen werden, 
-	deren Vorstufen oder Bulkprodukte aus einem MRA-Land/ von außerhalb des EWR aus 	einem nicht-MRA-Land importiert wurden
-	usw.

Freigaben für das Inverkehrbringen, die extern (z.B. beim Lohnhersteller oder einem externen Labor) durchgeführt werden, sind nicht Gegenstand dieser SOP.

Grundsätzlich ist es möglich, dass BRR und Marktfreigabe für einige Produkte nicht beim pharmazeutischen Unternehmer selbst, sondern extern durchgeführt werden, z. B. beim Lohnhersteller oder einem externen Labor. Dieser Fall muss jedoch ausdrücklich im Verantwortungsabgrenzungsvertrag festgelegt sein. Außerdem müssen alle notwendigen Unterlagen (einschließlich Zulassungsdossier) der dortigen Sachkundigen Person (QP) zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss bei solchen Arzneimitteln der Lohnhersteller bzw. das externe Labor als freigebende Stelle zusätzlich zum Pharmazeutischen Unternehmer in der Packungsbeilage angegeben sein (nach §11Abs 1 Nr. 6g AMG).

# Definitionen/Abkürzungen

Bitte hier nur diejenigen Abkürzungen und Fachbegriffe aufführen, die im eigenen Betrieb tatsächlich geläufig sind!

| Begriff/ Abkürzung | Definition bei Maas & Peither Pharma GmbH |
| --- | --- |
| Analysenschein | Dokument, welches die analytischen Ergebnisse nach Untersuchung eines Einsatzstoffs, einer Zwischenstufe oder eines Endprodukts auflistet, welches jedoch keine Freigabeentscheidung enthält (kein Chargenzertifikat!) |
| Abweichung (Deviation) | Diskrepanz zwischen geplantem oder vorgeschriebenem Vorgehen, welche aus unterschiedlichen Gründen während eines Arbeitsablaufes eintritt oder nach seinem Abschluss festgestellt werden kann. Eine Abweichung ist meist noch kein Produktfehler, könnte aber dazu führen. Eine ordnungsgemäß dokumentierte und gemeldete Abweichung ist kein GMP-Verstoß. |
| Batch Record Review (BRR) | Überprüfung der Chargendokumentation (Herstellungs-, Verpackungs- und Prüfprotokolle einschließlich Abweichungsberichten) und weiterer qualitätsrelevanter Dokumente durch eine Stelle, die unabhängig von der Leitung Herstellung und der Leitung Qualitätskontrolle ist. |
| Bulkware | Arzneimittelcharge, welche alle Herstellungsschritte durchlaufen hat, mit Ausnahme der Endverpackung. |
| Corrective and Preventive Action (CAPA) | Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. Systematischer Ansatz, der Maßnahmen einschließt, welche zur Korrektur, Vermeidung einer Wiederholung und Beseitigung der Ursache für potenziell nicht konforme Produkte und andere Qualitätsprobleme erforderlich sind. |
| Chargenzertifikat (Certificate of Compliance) | Dokument, welches die Übereinstimmung mit den aktuellen Spezifikationen, die GMP-konforme Herstellung und die Zulassungskonformität eines Arzneimittels bestätigt und von der Sachkundigen Person unterschrieben ist. Bei Wirkstoffen: Bestätigung eines Wirkstoffherstellers, dass die Herstellung in Übereinstimmung mit GMP und den Registrierungsdokumenten (etwa dem Drug Master File (DMF)) erfolgte. |
| Chargenfreigabe | „Freigabe zum Inverkehrbringen“; formale Tätigkeit der Sachkundigen Person (QP) nach Überprüfung der Chargendokumentation und der Übereinstimmung mit dem Zulassungsdossier bzw. IMPD (Unterlagen für die Genehmigung von klinischen Prüfungen). |
| Chargenzertifizierung | Schriftliche Bestätigung einer Sachkundigen Person über die Einhaltung von vereinbarten Standards. Eine Chargenzertifizierung muss immer die bestätigten Sachverhalte erkennen lassen, beispielsweise "Bestätigung der GMP-Konformität nach Überprüfung der Chargendokumentation und der Übereinstimmung mit dem Zulassungsdossier" (bzw. mit dem IMPD, also den Unterlagen für die Genehmigung von klinischen Prüfungen). Sie kann als Voraussetzung für eine Chargenfreigabe dienen, ersetzt die Chargenfreigabe jedoch nicht. |
| Drittstaat | Staat, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist. |
| Fertigarzneimittel | Ein Arzneimittel, das alle Produktionsstufen, einschließlich der Verpackung in sein endgültiges Behältnis, durchlaufen hat und somit in der zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Verpackung einschließlich der Packungsbeilage vorliegt. |
| Freigabe | Sammelbegriff für Chargenfreigaben, Bulkfreigaben und Freigaben von Ausgangsmaterialien. |
| Bulkfreigabe | Freigabe von nichtendverpacktem Produkt durch die Sachkundige Person (QP), z. B. vor Versand zu einem Lohnverpacker oder als erste Stufe der Freigabe von klinischen Prüfpräparaten. |
| Freigaberegister | Von der Sachkundigen Person nach §14 AMG geführtes fortlaufendes Register über alle freigegebenen, gesperrten und zurückgerufenen Arzneimittelchargen. |
| Lieferant (Supplier) | Natürliche oder juristische Person, die eine definierte Lieferung oder Dienstleistung auf Basis eines schriftlichen Auftrags an andere abgibt. Bei Maas & Peither Pharma GmbH werden Lohnhersteller und Auftragslabore per definitionem nicht als "Lieferanten" bezeichnet! |
| Lieferanten-qualifizierung | Beurteilung, ob ein Lieferant in der Lage ist, die vom Auftraggeber gestellten Vorgaben in Bezug auf GMP-Standard, fachtechnische Kompetenz, wirtschaftliche Aspekte - zu erfüllen. Die Qualifizierung gilt immer in Verbindung Lieferant/ Hersteller/ Material bzw. Produkt. |
| Lohnhersteller (Contract Manufacturer) | Hersteller, der bewilligungspflichtige Herstellungsschritte an Arzneimitteln (einschließlich Prüfpräparaten) im Auftrag ausführt. |
| Lohnherstellervertrag | Spezialfall des VAV für Lohnhersteller. Bei Maas & Peither Pharma GmbH wird jedoch einheitlich der Begriff "VAV" verwendet, sowohl für Lohnhersteller als auch für Auftragslabore. |
| Marketing Authorization Holder (MAH) | Inhaber einer Genehmigung für das Inverkehrbringen. |
| Marktzulassung (Marketing Authorization, (MA)) | Genehmigung für das Inverkehrbringen. |
| MRA-Chargenzertifikat | Chargenzertifikat mit standardisiertem Inhalt gemäß Richtlinie EMA/INS/MRA/387218/2011 Rev 5 (im Teil III des EU GMP-Leitfadens). Jede Arzneimittelcharge, die aus einem MRA-Land importiert wird, muss von so einem Zertifikat begleitet sein. Für nicht fertige ArzneimitteIchargen, Bulk und Prüfpräparate ist ein entsprechend angepasstes Zertifikat ausdrücklich empfohlen. |
| Mutual Recognition Agreement (MRA) | Abkommen der Europäischen Union mit Drittstaaten über die Gegenseitige Anerkennung u.a. der behördlichen Inspektionssysteme im Arzneimittelbereich. Zum Stichtag 1.1.2017 sind MRAs mit folgenden Staaten in Kraft: Schweiz, Australien, Neuseeland, Canada, USA, Japan. |
| Out-of-Expectation (OOE )-Ergebnis | Atypisches oder unplausibles Ergebnis, z.B. Abweichung beim mitgeführten Standard, zusätzliche Peaks in der HPLC. |
| Out-of-Specification (OOS) | Bei einer freigabe- oder stabilitätsrelevanten Prüfung von Ausgangsmaterialien, Zwischen-, Bulk- oder Endprodukten erhaltenes Analysenergebnis, das von der genehmigten Spezifikation abweicht. |
| Out-of-Trend (OOT)-Ergebnis | Analysenergebnis innerhalb der Spezifikation, aber nicht in Übereinstimmung mit dem bislang ermittelten Trend vorheriger Analysenergebnisse. Zum Beispiel bei Stabilitätsuntersuchungen (Vergleich mit Ergebnissen vorhergehender Entnahmezeitpunkte oder anderer Stabilitätschargen) oder bei Inprozesskontrollen (Vergleich mit Ergebnissen der zuvor und danach genommenen Proben). |
| Pharmazeutische Verantwortung | Verpflichtungen, die für ein Unternehmen durch die Regelungen von AMG, AMWHV und EU GMP-Leitfaden entstehen. Selbst bei einem "einfachen" Lieferantenverhältnis könnten dazu beispielsweise gehören: Musterzug, Lagerung von Rückstellmustern, Archivierung von Rohdaten. |
| Qualitätsrisikomanagement (QRM) | systematischer Prozess zur Erkennung, Steuerung, Kommunikation und Überwachung von Qualitätsrisiken für Arzneimittel über den Produktlebenszyklus hinweg |
| Qualitätssicherungs-vereinbarung (QSV) | Vertragliche Festlegung der allgemeinen Rahmenbedingungen und Prozesse zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, die zur Erreichung des angestrebten Qualitätszieles erforderlich sind. Andere übliche Begriffe sind Qualitätsvereinbarung (QV) oder Qualitäts-Rahmenvertrag. |
| Quality Agreement (QA) | Engl. Bezeichnung für QSV. |
| Sourcing-Dokumente | Interne Bezeichnung bei Maas & Peither Pharma GmbH für ein Set aus Dokumenten, das die Herkunft verwendeter Einsatzstoff-/ Packmaterial-Chargen nachvollziehbar macht. Dazu gehören: Analysenzertifikate Lieferscheine oder andere Wareneingangsdokumente, aus denen die Chargenbezeichnungen und Quellen der Materialien hervorgehen Nachweis über den Qualifizierungsstatus des Lieferanten (Lieferant = Hersteller?, unter Vertrag seit…, letzter Auditbericht, Trending bisher gelieferter Chargen, Abweichungs-, Mängellisten, CAPA u.ä.) |
| Spezifikation | Schriftliche Anforderungen, denen jedes Produkt oder Material, das bei der Herstellung eingesetzt oder erzielt wird, entsprechen muss. Sie dienen als Grundlage der Qualitätsbewertung. Spezifikationen werden von der Leitung der Qualitätskontrolle genehmigt und bestehen aus einer Liste der Prüfparameter (jeweils mit Verweis auf die Prüfmethode) und der zugehörigen Akzeptanzkriterien. Ein spezifikationskonformes Produkt oder Material wurde entsprechend den, in der Spezifikation aufgeführten, Prüfparametern getestet und die dabei erhaltenen Ergebnisse lagen innerhalb der, in der Spezifikation für den Prüfparameter festgelegten, Akzeptanzkriterien. Für zugelassene Arzneimittel und die darin enthaltenen Wirkstoffe ist dieses Dokument immer in Übereinstimmung mit den diesbezüglich in der Zulassung hinterlegten Informationen. |
| Technische Vereinbarung (Technical Agreement) | Vertragliche Konkretisierung einer einzelnen Dienstleistung oder einer bestimmten Ware bei "einfachen" Lieferanten- oder Dienstleistungsverhältnissen, bei denen der Auftragnehmer keine pharmazeutische Verantwortung vom Auftraggeber übertragen bekommt. Technical Agreements sind bei Maas & Peither Pharma GmbH keine eigenständigen Verträge, sondern Zusatzverträge zu QSVs – soweit zur Konkretisierung der Dienstleistung oder der Ware erforderlich. |
| Verantwortungs- abgrenzungsvertrag (VAV) | Individuelle, detaillierte und produktspezifische Festlegung der Pharmazeutischen Verantwortung bei der Lohnherstellung oder Auftragsanalytik. VAVs sind bei Maas & Peither Pharma GmbH keine eigenständigen Verträge, sondern stets Zusatzverträge zu QSVs. |
| Written Confirmation | Ein seit 2013 erforderliches Zertifikat der zuständigen Behörde des Herstellungslandes für aus Drittstaaten importierte Wirkstoffe, welches jeder Lieferung des Wirkstoffes im Original oder in Kopie beiliegen muss. Dieses Zertifikat bestätigt, dass der Wirkstoff entsprechend den anerkannten Grundregeln für die Herstellung und die Sicherung ihrer Qualität der Europäischen Union oder nach Standards, die diesen gleichwertig sind, hergestellt wird, die Herstellungsstätte regelmäßig überwacht wird, die Überwachung durch ausreichende Maßnahmen, einschließlich wiederholter und unangekündigter Inspektionen, erfolgt und im Falle wesentlicher Abweichungen von den anerkannten Grundregeln die zuständige Behörde informiert wird. Weitere Details siehe SOP 640 „Beschaffung (Sourcing) von Wirk- und Hilfsstoffen“. |

## Begriffliche Abgrenzung

Freigabe/Freigegeben: Um jegliches Missverständnis auszuschließen, wird der Begriff „Freigabe“ bei Maas & Peither Pharma GmbH nur für die Freigabe von Einsatzstoffen, Zwischen- und Endprodukten, sowie Anlagen und Räumen verwendet – nicht jedoch für Dokumente. In diesem Fall spricht man von „Genehmigung“ der Dokumente.

Zusätzlich ist der Begriff noch weiter zu erläutern, z.B.:

Marktfreigabe

Freigabe zum Versand an den Kunden

freigegeben zur Weiterbearbeitung

freigegeben zur Verpackung

freigegeben zur klinischen Prüfung

nur für technische Zwecke freigegeben

freigegeben zur GMP-konformen Nutzung

freigegeben nach Reinigung

Begründung: Wenn auch bei Dokumenten von „Freigabe" gesprochen wird, dann besteht in verschiedenen Situationen die Gefahr einer Verwechslung, beispielsweise, wenn zwar die Chargendokumentation von der BRR-Stelle "freigegeben" ist, aber noch nicht die Marktfreigabe des Produktes durch die QP erfolgt ist, oder wenn zwar eine Spezifikation für einen Einsatzstoff „freigegeben" ist, der Einsatzstoff selbst aber noch nicht zur Verarbeitung freigegeben ist.

# Grundlagen, mitgeltende Unterlagen

## Grundlagen

EU-GMP-Leitfaden, Teil 1, Absätze 1.4 xv, 2,5, 6.3 und 7.16

EU-GMP-Leitfaden, Annex 16

CFR §211.192

## Mitgeltende Unterlagen

SOP-102 Lieferantenqualifizierung einschließlich Dienstleister – Outsourced Activities

SOP-103 Qualitätsrisikomanagement

SOP-104 Umgang mit Abweichungen und Änderungen

SOP-107 Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management

SOP-202 Umgang mit OOS-, OOT- und OOE-Ergebnissen

SOP-301 Qualifizierung von Mitarbeitern

SOP-403 Protokollführung, Logbücher und Laborjournale

SOP-404 Archivierung von GMP-relevanten Dokumenten und Aufzeichnungen

SOP-640 Beschaffung (Sourcing) von Wirk- und Hilfsstoffen

# Arbeitsablauf und Verantwortlichkeiten

## Grundsätze

Maas & Peither Pharma GmbH trägt die letztendliche Verantwortung für alle Arzneimittel, für die sie eine Marktzulassung (Marketing Authorization (MA), Genehmigung für das Inverkehrbringen) hat.

Die Chargenzertifizierung und Freigabe dieser Arzneimittel erfolgt immer bei Maas & Peither Pharma GmbH.

Chargen dieser Arzneimittel müssen bis zur ihrer Zertifizierung in der Herstellungsstätte bzw. den im Site Master File genannten Lagerräumen verbleiben. Ein Versand unter Quarantäne ist nur an einen Inhaber einer behördlichen Betriebserlaubnis möglich und setzt eine Risikobetrachtung gemäß SOP-103 „Qualitätsrisikomanagement“ voraus.

Für Produkte, die Maas & Peither Pharma GmbH im Auftrag herstellt, sind die Pharmazeutischen Verantwortlichkeiten in einem VAV mit dem Auftraggeber geregelt.

Die Marktfreigabe von Fertigarzneimitteln und die Freigabe von klinischen Prüfpräparaten erfolgt bei Maas & Peither Pharma GmbH nach einer formalen Überprüfung der Chargendokumentation auf Vollständigkeit, Plausibilität und Richtigkeit. Im Rahmen dieses BRR wird festgestellt, ob die gesamte Chargendokumentation sowohl

den internen Verfahrensanweisungen von Maas & Peither Pharma GmbH als auch

der aktuellen Marktzulassung und

allen zusätzlichen nationalen regulatorischen Pflichten und Vorgaben entspricht.

Der BRR umfasst die gesamte Lieferkette sowohl des Wirkstoffs als auch des Arzneimittels bzw. klinischen Prüfpräparates, beginnend bei den Ausgangsstoffen über die Formgebung bis hin zur Verpackung und Qualitätskontrolle. Zusätzlich zur Chargendokumentation im engeren Sinne werden dazu weitere qualitätsrelevante Faktoren, wie Stabilitäts- und Monitoringresultate und Ergebnisse aus der fortlaufenden Validierung betrachtet.

Diese Überprüfung ist von der Sachkundigen Person an Sachbearbeiter aus der Qualitätssicherung delegiert, welche den BRR anhand einer Checkliste (Anlage 4 Checkliste BRR) vornehmen. Die Ergebnisse des BRR werden zusammen mit der Chargendokumentation abschließend von der Sachkundigen Person bezüglich Übereinstimmung mit dem Zulassungsdossier im jeweiligen Zielland bzw. IMPD (Investigational Medicinal Products Dossier) beurteilt, bevor die Zertifizierung bzw. Chargenfreigabe erfolgt.

Annex 16 zum EU-GMP-Leitfaden listet in Abschnitt 1.7. seiner revidierten Fassung (in Kraft seit 15.4.2016) einen Katalog aus 21 Aufgaben auf, für deren Sicherstellung die Sachkundige Person verantwortlich ist. Diese Liste ist eine Erweiterung der früher als „Routinepflichten“ bezeichneten Verantwortlichkeiten.

Annex 16 weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die zugehörigen Aufgaben an entsprechend geschulte Mitarbeiter oder sogar an Dritte delegiert werden dürfen. Der Gesetzestext verwendet dabei nicht den Begriff „Batch Record Review“ (BRR), der in den USA für formale Überprüfungen der Chargendokumentation durch eine „dritte unabhängige Stelle" üblich ist. Da sich dieser Begriff jedoch nicht nur in global agierenden Pharmafirmen, sondern auch in vielen kleinen und mittelständischen Pharmabetrieben etabliert hat, wird er auch in dieser Muster-SOP verwendet.

## Arbeitsablauf für Produkte, die komplett Inhouse gefertigt werden

### Prüfen der Herstellungs-/Verpackungsprotokolle

Nach Beendigung der Herstellung bzw. Verpackung überprüfen die am Herstellungs-/ Verpackungsprozess beteiligten Mitarbeiter ihre Aufzeichnungen, einschließlich aller Anlagen (z. B. Abweichungsbericht) auf Vollständigkeit und bestätigen diese Prüfung durch Unterschrift auf der Titelseite des Protokolls.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis für Firmen, die kein validiertes ERP-System besitzen:

Es ist sinnvoll, wenn der Produktionsmitarbeiter zu diesem Zeitpunkt bereits vorab an die BRR- Stelle eine Kopie der „Bereitstellungsliste Ausgangsmaterial“ oder Stückliste/Wägeliste, oder ein ähnliches Dokument schickt, aus dem Materialnummern und Chargenbezeichnungen sämtlicher verwendeter Materialien hervorgehen. Diese Liste darf elektronisch als „unkontrollierte Kopie“ verschickt werden, denn sie dient der BRR-Stelle nur zur Vorab-Information: damit kann der Reviewer bereits die Dokumentation zu den verwendeten Einsatzstoffen zusammenstellen, und ggf. fehlende Dokumente beim Lieferanten/Vertragspartner anfordern. Dieser Arbeitsschritt dient allein der Zeitersparnis beim Dokumenten-Review, siehe Punkt 6.2.3.

Anschließend leitet der für die Chargenherstellung verantwortliche Mitarbeiter die vollständige Dokumentation an den Leiter der Herstellung weiter, welcher seinerseits die Chargendokumentation auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Abweichungen von Vorgaben (z. B. Soll-Bereiche, Parameter) muss er im Herstellungsprotokoll kommentieren und bewerten. Sofern noch kein formaler Abweichungsbericht eröffnet wurde, entscheidet der Leiter der Herstellung risikobasiert, ob dieses erforderlich ist. Mit dem formalen Eröffnen eines Abweichungsberichtes wird (gemäß SOP-104 „Umgang mit Abweichungen und Änderungen“) automatisch der Leiter der Qualitätssicherung informiert, der den Vorfall im Qualitätszirkel erörtert und notwendige Folgemaßnahmen definiert.

Der Leiter der Herstellung bestätigt seine Überprüfung ebenfalls auf der Titelseite des Protokolls und leitet die komplette Herstellungs- bzw. Verpackungsdokumentation an die BRR-Stelle der Qualitätssicherung weiter.

Sobald der Leiter der Herstellung die Herstellungs- bzw. Verpackungsdokumentation überprüft und auf der Titelseite genehmigt hat, setzt er im LOGIFIXX-System den Produktstatus der betroffenen Charge auf „Herstellung abgeschlossen“ und/oder „Verpackung abgeschlossen“.

### Prüfen der Analysenprotokolle

Nach Fertigstellung aller erforderlichen Analysen überprüfen die an der Analytik beteiligten Mitarbeiter ihre Aufzeichnungen, einschließlich aller Anlagen (besonders Rohdaten, wie Chromatogramme, gegebenenfalls Abweichungsbericht) auf Vollständigkeit. Außerdem müssen alle zugehörigen Daten in LIMS gegen die Papierdokumentation auf Richtigkeit geprüft werden. Die ausführenden Mitarbeiter bestätigen diese Verifizierung durch Unterschrift auf der Titelseite des Protokolls.

Anschließend leitet der verantwortliche Mitarbeiter die vollständige Dokumentation an den Leiter der Qualitätskontrolle weiter, welcher seinerseits die Analysendokumentation auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Im Falle von Abweichungen oder Analysenergebnissen, die nicht mit der Spezifikation übereinstimmen (d. h. OOS Stufe II gemäß SOP-202 „Umgang mit OOS-Ergebnissen“) nimmt der Leiter der Qualitätskontrolle mit der Qualitätssicherung Kontakt auf, um den Vorfall gegebenenfalls im Qualitätszirkel zu erörtern und notwendige Folgemaßnahmen zu definieren. Der Leiter der Qualitätskontrolle bestätigt seine Überprüfung ebenfalls auf der Titelseite des Protokolls und leitet die komplette Analysendokumentation an die BRR-Stelle der Qualitätssicherung weiter.

#### Ausstellen von Analysenscheinen

Sobald der Leiter der Qualitätskontrolle die analytische Dokumentation überprüft und auf der Titelseite genehmigt hat, setzt er im LOGIFIXX-System den Produktstatus auf „Analysendaten vorhanden“. Ab diesem Zeitpunkt kann der Analysenschein zur betreffenden Charge ausgedruckt werden. Dieser enthält nur die analytischen Resultate, jedoch keine Qualitätsaussage oder Freigabeentscheidung.

### Dokumenten-Review bei der BRR-Stelle

Der in der Qualitätssicherung für BRR zuständige Mitarbeiter („Reviewer“) informiert sich fortlaufend bei der Produktionsplanung (persönlich oder mittels Leseberechtigung auf der entsprechenden Seite im LOGIFIXX) über die aktuell laufenden Herstellungen. Für jede Produktcharge legt er eine lila Archivmappe an, welche mit Produktnamen, Chargenbezeichnung, Dosierung und Herstellungsdatum beschriftet ist und zur späteren Archivierung der kompletten Chargendokumentation dient. Eingehende Chargendokumentation und freigaberelevante Informationen sammelt er zunächst in diesen Archivmappen, die zugriffsgeschützt im Archivschrank in Raum 778/113 lagern.

#### Sammeln und Prüfen der Sourcing-Dokumente

Schon parallel zur Chargenfertigung beginnt der Reviewer, die erforderlichen Dokumente über die verwendeten Ausgangsmaterialien zusammenzustellen. Dazu verwendet er die „Bereitstellungsliste Ausgangsmaterial“ zur entsprechenden Produktionscharge aus dem LOGIFIXX-System, die sämtliche Material- und Chargennummern der verwendeten Ausgangsmaterialien enthält.

Anhand dieser Liste beginnt der Reviewer, die Informationen gemäß Checkliste „Sourcing“ (siehe Anlage 5 zu dieser SOP) über die Ausgangsstoffe zusammenzustellen und ggf. Dokumente von externen Stellen anzufordern. Spezielle Vorgehensweisen bei Lohnfertigung sind unter Punkt 6.3 dieser SOP geregelt.

Die Beschaffung der Dokumente zu sämtlichen Ausgangsmaterialien über die gesamte Lieferkette, wie die revidierte Fassung von Annex 16 zum EU-GMP-Leitfaden fordert, bedarf umfangreicher Vorarbeiten, bevor der eigentliche Batch Record Review beginnen kann. Um die Zeitverzögerung zwischen Beendigung der Herstellung und Chargenfreigabe nicht allzu sehr auszudehnen, hat die virtuelle Firma Maas & Peither Pharma GmbH daher festgelegt, dass diese Vorarbeiten bereits parallel zur Chargenfertigung erledigt werden. Der Reviewer kann so besonders effizient arbeiten, indem er Informationen zu einer bestimmten Ausgangsstoff-Charge, die aktuell in mehreren Produkten verarbeitet wird, bereits sämtlichen relevanten Produkt-Archivmappen zuordnet. Selbstverständlich muss später im Rahmen des BRR noch überprüft werden, ob tatsächlich die entsprechenden Ausgangsstoff-Chargen verwendet wurden, zu denen die Sourcing-Dokumente vorliegen.

Firmen, die die Chargendokumentation komplett elektronisch erstellen, sparen an dieser Stelle viel Zeit und Arbeit, wenn die verwendeten Ausgangsstoff-Chargen bereits elektronisch über das ERP-System mit den geforderten Sourcing-Dokumenten verknüpft sind. Selbstverständlich sind diese Schnittstellen und Verknüpfungen sehr sorgfältig zu validieren! Zu beachten ist ferner, dass die Sachkundige Person immer beteiligt sein muss, wenn es darum geht, dass freigaberelevante Daten ausschließlich elektronisch erzeugt oder verarbeitet werden.

#### Überprüfung der Chargendokumentation (BRR)

Sobald zu einer Herstellungscharge sowohl Herstellungs- als auch Analysenprotokolle (ggf. auch aus Auftragslaboren, siehe Punkt 6.3.4) eingetroffen sind, eröffnet der Mitarbeiter formal den BRR, indem er ein Formblatt Checkliste Batch Record Review aus dem Netzwerk ausdruckt, die chargenspezifischen Angaben und das aktuelle Datum einträgt. Anschließend beginnt er, die in der Checkliste aufgeführten Prüfpunkte der Reihe nach zu verifizieren. Diese Arbeit soll innerhalb 48 Stunden ab Beginn des BRR abgeschlossen sein, um die Chargenfreigabe nicht zu verzögern. Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann oder beim BRR Beobachtungen gemacht werden, die weiterer Aufklärung bedürfen, benachrichtigt der Reviewer die Sachkundige Person (QP).

Der Reviewer zeichnet jeden überprüften Punkt in der Checkliste mit Namenszeichen ab. Zusätzlich kennzeichnet er jede überprüfte Seite im Chargenprotokoll mit Datum und Namenszeichen.

Wird dieses Vorgehen gewählt, müssen auf jeder Seite des Chargenprotokolls Felder für den BRR reserviert sein. Alternativ können überprüfte Seiten mit einem Stempel gekennzeichnet werden.

Sofern er im Chargenprotokoll Kommentare oder Ergänzungen anbringt, macht er in der Checkliste BRR einen Querverweis auf die entsprechende Korrektur/Ergänzung.

Haftfähnchen (Pagemarker) sind nur erlaubt, um das schnellere Wiederfinden einer bestimmten Seite oder Stelle im Rahmen des Reviews zu ermöglichen, jedoch dürfen auf diesen Zetteln keine Notizen angebracht werden. Für zu klärende Fragen ist die BRR-Checkliste zu verwenden. Auf diese Weise sind die Frage und ihre Antwort für die Sachkundige Person und für jeden Leser zu späteren Zeitpunkten nachvollziehbar.

Die Verwendung von Haftnotizen wirkt zwar auf den ersten Blick sehr praktisch, weil man Fragen und Anmerkungen dort "vorläufig" festhalten kann. Der Nachteil ist, dass sich ähnliche Fragen oftmals auch einem späteren Betrachter (z. B. Inspektor) stellen. Dann ist nicht mehr nachvollziehbar, dass dieser Punkt bereits erörtert wurde, und in welcher Weise er geklärt werden konnte.

#### Review-Befunde

Review-Befunde werden risikobasiert in zwei Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: Offensichtliche Aufzeichnungsfehler, Auslassungen und Berechnungsfehler: In diesen Fällen veranlasst der Reviewer die Korrektur bzw. Klärung alleinverantwortlich ohne weitere Rücksprache mit der Sachkundigen Person. Für Nachträge bzw. Korrekturen sind die Protokollführungsregeln gemäß SOP-403 „Protokollführung, Logbücher und Laborjournale“ strikt einzuhalten. Für Review-Befunde der Kategorie 1 müssen keine Originaldokumente als Belege an die Sachkundige Person weitergeleitet werden.

Kategorie 2: Abweichungen, OOS (Out-of-Specification-Ergebnisse) und zulassungsrelevante Änderungen, welche nicht ausreichend begründet sind, nicht nachvollziehbar sind, oder in anderer Weise die Produktqualität oder den Zulassungsstatus beeinflussen könnten, meldet der Reviewer umgehend an die Sachkundige Person, damit diese geeignete Maßnahmen einleiten kann. Für Review-Befunde dieser Kategorie verbleiben relevante Dokumente (z. B. Monitoringberichte, Lagerspiegel, Follow-up-Protokolle aus Change-Control-Maßnahmen) als Original oder Kopie als Belege bei der Chargendokumentation, bis die Sachkundige Person eine Entscheidung gefällt hat.

Sobald alle Prüfpunkte der Checkliste komplett bearbeitet sind, unterschreibt der Reviewer die Checkliste und legt sie in die lila Archivmappe mit ein. Er leitet diese Mappe, gegebenenfalls zusammen mit weiterer Dokumentation (im Falle von Kategorie-2-Befunden), an die Sachkundige Person weiter.

### Trending

Der Reviewer führt eine Tabelle aller Review-Befunde (Kategorie 1 und 2) und ergänzt diese fortlaufend mit den aktuellen Review-Daten. Es handelt sich um eine einfache, nicht-validierte Excel-Tabelle, welche der Reviewer einmal monatlich ausdruckt, und als unterschriebenes Papierdokument ablegt.

Treten ähnliche Abweichungen wiederholt auf (z. B. auch bei vergleichbaren Arbeitsschritten anderer Produkte), tritt der Reviewer in Kontakt mit dem ausführenden Personal und dem Ersteller der Chargendokumentation, um eine Verbesserung der Vorgabedokumente (Herstellungsanweisungen, etc.) zu erwirken.

Je nach Art der Befunde informiert der Reviewer darüber hinaus den Qualitätszirkel und/oder den Trainingskoordinator, damit Verbesserungs- und Vorbeugemaßnahmen getroffen und diese verbesserten Abläufe geschult werden.

## Arbeitsablauf für Produkte aus Lohnfertigung und Lohnprüfung

Die Funktion „Betreuung Lohnherstellung“ der Produktion ist für den Kontakt mit sämtlichen Lohnherstellern verantwortlich und stellt dem Reviewer die erforderlichen Informationen (z.B. Bestellungen, Detailregelungen aus individuellen Verantwortungsabgrenzungsverträgen), sowie die vom Vertragspartner erhaltenen Chargendokumente zur Verfügung. Analog gilt für die „Betreuung Auftragslabore“ der Qualitätskontrolle, dass die externen Dokumente mit freigaberelevanten, externen Prüfungen, sowie mikrobiologischen Monitoringergebnissen an den Reviewer weitergeleitet werden.

Die virtuelle Firma Maas & Peither Pharma GmbH lässt nur wenige Produkte in Lohnarbeit fertigen und prüfen. Dennoch hat sich die in der Produktion angesiedelte Funktion „Betreuung Lohnherstellung“ – ebenso wie die „Betreuung Auftragslabore“ der Qualitätskontrolle – für die GMP-konforme Abwicklung dieser Aufträge bewährt: Diese Funktionen stellen die zentralen, fachlichen Ansprechpartner seitens Maas & Peither Pharma GmbH dar, und behalten den Überblick über den Qualifizierungsstatus des Auftragnehmers, einschließlich Trending bisheriger Dienstleistungen, noch offenen Abweichungen, CAPAs, o.ä.. Auch das Zusammenstellen und Prüfen von Sourcing-Dokumenten im Zusammenhang mit externer Bulk-Fertigung (siehe Punkt 6.3.2) ist eine wichtige Aufgabe der „Betreuung Lohnherstellung“.

Diese Organisation ist vorteilhaft gegenüber anderen Formen, bei denen die Ansprechpartner für Vertragspartner im Einkauf angesiedelt sind, und oft weniger GMP-Erfahrung haben.

### Herstellung und Verpackung beim Lohnhersteller

Für komplett beim Lohnhersteller gefertigte und geprüfte Produkte übernimmt der Lohnhersteller (gemäß vertraglicher Vereinbarungen im Verantwortungsabgrenzungsvertrag) auch die Überprüfung der Chargendokumentation, einschließlich der Dokumente der Lieferkette sämtlicher Ausgangsstoffe. Die Chargenfreigabe erfolgt jedoch bei Maas & Peither Pharma GmbH.

Die Sachkundige Person des Auftragnehmers bestätigt schriftlich, dass Herstellung und Prüfung

gemäß GMP und allen nationalen Pflichten und Anforderungen und

gemäß den vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere entsprechend den vereinbarten Herstellungs-, Verpackungs- und Prüfvorschriften durchgeführt wurden.

ohne Abweichungen von zulassungsrelevanten Spezifikationen durchgeführt wurden (siehe auch Punkt 6.4.2 dieser SOP).

Diese Konformitäts-Bestätigung, sowie eine Liste sämtlicher Abweichungen und der getroffenen Entscheidungen und Folgemaßnahmen schickt die QP des Lohnherstellers an die Betreuung Lohnherstellung.

Die Original-Chargendokumentation verbleibt in diesem Falle beim Lohnhersteller. Eine stichprobenweise Überprüfung wird regelmäßig im Rahmen der Qualifizierung des Lohnauftragnehmers (gemäß SOP-107 „Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management“) vorgenommen.

Der zuständige Mitarbeiter aus der Betreuung Lohnherstellung leitet die Konformitäts-Bestätigung und die Abweichungsliste des Lohnherstellers an die Sachkundige Person von Maas & Peither Pharma GmbH weiter, zusammen mit einer „Checkliste Verifizierung Lohnhersteller“, auf der er bestätigt, dass er folgende Punkte aktuell vor Auftragsvergabe bzw. nach Erhalt der Dokumente vom Lohnhersteller überprüft hat:

Der Lohnhersteller und seine aktuell ausgeführte Tätigkeit ist im aktuellen Site Master File von Maas & Peither Pharma GmbH aufgelistet

Der Lohnhersteller ist ein „qualifizierter Auftragnehmer“ gemäß SOP-107 „Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management“. Die gewissenhafte Einhaltung von GMP und vertraglichen Vereinbarungen kann nachgewiesen werden anhand

des letzten Auditberichts, einschließlich Status von Folgemaßnahmen,

Trending der bisher gefertigten Chargen (Abweichungs-, Mängellisten, CAPA u.ä.).

Der Lohnhersteller hat aktuelle Versionen von Herstell- und Prüfvorschriften verwendet, die mit dem aktuellen Zulassungsdossier und den vertraglichen Vereinbarungen übereinstimmen.

Wie gesetzlich gefordert, legt diese SOP hier im Detail fest, wie die pharmazeutische Verantwortung zwischen den beiden involvierten Sachkundigen Personen verteilt ist: 
Bei Komplettfertigung des abgabefertigen Arzneimittels übernimmt der Lohnhersteller auch den BRR. Gemäß Anforderung aus EU-GMP-Leitfaden Annex 16, Abs. 1.4.1 muss die QP des Lohnherstellers dann die GMP- und vertragskonforme Ausführung der Arbeiten bestätigen. Zusätzlich verlangt Maas & Peither Pharma GmbH hier noch eine Liste der aufgetretenen Abweichungen als Entscheidungsgrundlage für die abschließende Zertifizierung. Diese Anforderung leitet sich aus Abs. 3.1 (letzter Satz) des Anhangs 16 zum EU-GMP-Leitfaden ab.
Die QP von Maas & Peither Pharma GmbH muss anschließend lediglich noch die Übereinstimmung mit dem Zulassungsdossier überprüfen, und sich nachweislich von der Zuverlässigkeit des Lohnherstellers vergewissern, bevor die Zertifizierung mit Eintrag in das Chargenregister und die Freigabe zum Inverkehrbringen erfolgen kann.

Alternativ ist es möglich, auch die Zertifizierung und Marktfreigabe durch den Lohnhersteller durchführen zu lassen. In diesem Falle muss die Sachkundige Person des Lohnherstellers jedoch Zugang zu den aktuellen Zulassungsunterlagen (MA, Genehmigung für das Inverkehrbringen) haben (vgl. EU-GMP-Leitfaden, Annex 16, Abs 1.4.1). Weitere Hinweise zu diesem Szenario im Kommentarfeld zu Punkt 3 dieser SOP.

### Herstellung der Bulkware beim Lohnhersteller

Die Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität der Herstellungsdokumentation der Bulk-Charge (analog Punkt 6.2.1 dieser SOP) wird in diesem Fall vom Auftragnehmer selbst durchgeführt, bevor sie im Original an die Betreuung Lohnherstellung von Maas & Peither Pharma GmbH übergeben wird. Entsprechende Vereinbarungen sind Bestandteil des Verantwortungsabgrenzungsvertrages mit dem Auftragnehmer. Die Überprüfung der gewissenhaften Einhaltung ist Gegenstand der Qualifizierung von Lohnauftragnehmern (gemäß SOP-107 „Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management“).

Parallel zur anschließenden Sekundärverpackung bei Maas & Peither Pharma GmbH überprüft der Reviewer von Maas & Peither Pharma GmbH bereits die extern erstellten Dokumente vollständig (100%-Check) und vergleicht sie mit den Vorgabedokumenten, wie Spezifikationen und vertraglich vereinbarten Leistungen.

Dabei ist das Vorgehen des Reviewers identisch, wie unter Punkt 6.2.3 beschrieben, außer in folgenden Punkten:

Sofern Einsatzstoffe und/oder Packmaterialien nicht seitens Maas & Peither Pharma GmbH bereitgestellt wurden, muss der Lohnhersteller zusammen mit der Chargendokumentation folgende Sourcing-Dokumente für sämtliche verwendete Einsatzstoffe, einschließlich Packmaterialien, als Kopien übermitteln:

Analysenzertifikate

Lieferscheine oder andere Wareneingangsdokumente, aus denen die Chargenbezeichnungen und Quellen der Materialien hervorgehen

Nachweis über den Qualifizierungsstatus des Ausgangsstoff-Lieferanten (Lieferant = Hersteller?, unter Vertrag seit…, letzter Auditbericht, Trending bisher gelieferter Chargen, Abweichungs-, Mängellisten, CAPA u.ä.)

- Anhand dieser Dokumente erstellt der Reviewer die Sourcing-Checkliste (siehe Anlage 5 Checkliste Sourcing zu dieser SOP).

Alternativ könnte mit dem Lohnhersteller vereinbart werden, dass bei Produkten mit hoher Fertigungsfrequenz diese Dokumente nur für diejenigen Ausgangsstoffe mitgeliefert werden, von denen eine andere Charge, als im vorhergehenden Produktionsansatz eingesetzt wurde.

Werden allerdings nur wenige Chargen pro Jahr im Lohn gefertigt, so ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Lohnhersteller noch dieselben Chargen der Ausgangsstoffe am Lager hat – insbesondere bei Hilfsstoffen. Hier ist es sinnvoller, das komplette Paket an Sourcing-Dokumenten für jeden Auftrag neu zusammenzustellen und an den Auftraggeber zu schicken.

Die Sourcing-Checkliste ist in beiden Fällen für jede Produktionscharge erforderlich, da Maas & Peither Pharma GmbH als freigebende Stelle verifizieren muss, dass auch tatsächlich alle Ausgangsstoffe aus nachvollziehbaren Quellen stammen.

Nachweise über Raum- und Oberflächenmonitoring, Methodenvalidierung, Requalifizierungs- und begleitende Validierungsmaßnahmen werden im Rahmen von Audits bei den Auftragnehmern überprüft und gegebenenfalls – abhängig vom Inspektionsergebnis – zusätzlich stichprobenweise chargenbezogen verifiziert.

Alternativ kann mit dem Lohnhersteller vertraglich vereinbart werden, dass die QP des Lohnherstellers eine formale Bulk-Freigabe vornimmt. In diesem Falle müsste der Lohnhersteller die Lieferkette seiner Ausgangsstoffe überprüfen und den BRR vornehmen.

### Verpackung von Bulkware beim Lohnhersteller

Für Bulkware, die bei Maas & Peither Pharma GmbH gefertigt und extern verpackt wird (z. B. klinische Prüfmuster), ist eine Bulk-Freigabe gemäß Punkt 6.4.7 dieser SOP erforderlich. Als Voraussetzung dafür ist die Bulk-Chargendokumentation zu überprüfen, wie in Punkt 6.2.1 - 6.2.4 dieser SOP beschrieben, wobei auf dieser Stufe die Aspekte der Sekundärverpackung und ggf. auch der Primärverpackung entfallen.

Nach Abschluss des Verpackungsschrittes prüft der Lohnhersteller die Vollständigkeit und Plausibilität seiner Verpackungsdokumentation, bevor sie im Original an die Betreuung Lohnherstellung von Maas & Peither Pharma GmbH übergeben wird. Entsprechende Vereinbarungen sind Bestandteil des Verantwortungsabgrenzungsvertrages mit dem Auftragnehmer. Die Überprüfung der gewissenhaften Einhaltung ist Gegenstand der Qualifizierung von Lohnauftragnehmern (gemäß SOP-107 „Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management“).

Die Betreuung Lohnherstellung übermittelt die externe Verpackungsdokumentation (einschließlich Sourcing-Dokumente für primäres Packmaterial) an den Reviewer. Der Reviewer verfährt für die Überprüfung der Verpackungsdokumentation wie unter Punkt 6.2.3.2 dieser SOP beschrieben. Dabei eröffnet er einen neuen BRR – es gibt keine Ergänzung oder Wiederaufnahme des Bulk-BRR.

Die interne Vorgabe, dass ein BRR innerhalb 48 Stunden abgeschlossen sein soll (siehe Punkt 6.2.3.2.), wäre nicht einzuhalten, wenn der Verpackungs-BRR als Ergänzung oder Wiederaufnahme des Bulk-BRR abgewickelt würde.

Darüber hinaus werden oft aus einer Bulk-Charge in unterschiedlichen Verpackungsgängen und zu unterschiedlichen Zeiten Fertigprodukte hergestellt. Daher ist es sinnvoll, für diese unterschiedlichen Verpackungsschritte eigene BRRs zu starten.

### Freigaberelevante Prüfungen aus Auftragslaboren

Die Betreuung Auftragslabore der Qualitätskontrolle ist dafür verantwortlich, externe Dokumente mit freigaberelevanten, externen Prüfungen, sowie mikrobiologischen Monitoringergebnissen zeitnah an die Reviewer der QS weiterzuleiten. Zusammen mit den Analysenberichten übergibt der zuständige Mitarbeiter Betreuung Auftragslabore eine „Checkliste Verifizierung Auftragslabore“, auf der er bestätigt, dass er folgende Punkte aktuell vor Auftragsvergabe bzw. nach Erhalt der Analysenberichte überprüft hat:

Das Auftragslabor und seine aktuell ausgeführte Tätigkeit ist im aktuellen Site Master File von Maas & Peither Pharma GmbH aufgelistet

Das Auftragslabor ist ein „qualifizierter Auftragnehmer“ gemäß SOP-107 „Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management“. Die gewissenhafte Einhaltung von GMP und vertraglichen Vereinbarungen kann anhand von Auditresultaten und Trending bisher erbrachter Leistungen nachgewiesen werden.

Die analytische Prüfung wurde nach der aktuellen Version der Prüfvorschrift durchgeführt, die mit der vertraglich vereinbarten und ggf. im Zulassungsdossier verankerten Vorschrift übereinstimmt

Diese Überprüfungen könnten alternativ auch vom Mitarbeiter der BRR-Stelle durchgeführt werden. Dazu müsste die Betreuung Auftragslabore die erforderlichen Dokumente, wie Site Master File, aktuelle Prüfvorschriften, Auditbefunde zusammenstellen und an den Reviewer weiterleiten.

Maas & Peither Pharma GmbH hat diese Verifizierungen jedoch an die Betreuung Auftragslabore delegiert, um den Aufwand an Dokumentenkopien zu reduzieren. Das ist insbesondere bei mikrobiologischen Umgebungskontrollen und anderen Prüfungen sinnvoll, die für mehrere Fertigungschargen gelten, weil dann nicht für jede einzelne Charge/ jedes Produkt derselbe Sachverhalt nochmals verifiziert werden muss.

Zusätzlich notwendige Regelungen für Arzneimittel, die außerhalb der EU hergestellt und für die Märkte der EU freigegeben werden sollen:

Die virtuelle Firma Maas & Peither Pharma GmbH hat gemäß Site Master File nur Lohnhersteller mit Sitz innerhalb der EU. Es werden keine Arzneimittel von außerhalb der EU eingeführt. Die in diesem Musterdokument dargestellten Abläufe erfüllen die dafür geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Pharmafirmen, die Herstellungs- oder Prüfschritte an Arzneimitteln einschließlich Prüfpräparaten außerhalb der EU durchführen lassen, oder Bulk-, Halbfertig- oder Fertigarzneimittel in die EU importieren, um sie für den EU-Markt freizugeben, müssen zusätzlich zu den hier dargestellten Abläufen noch weitreichende Kontrollen und Verifizierungen durchführen:

Je nachdem, ob es sich bei dem exportierenden Land um einen Staat handelt, mit dem ein MRA (Abkommen über die gegenseitige Anerkennung zwischen der Gemeinschaft und dem Drittland) geschlossen wurde, oder nicht, sind unterschiedlich intensive Nachweise der pharmazeutischen Qualität erforderlich. Daher ist es notwendig, dass betroffene Pharmafirmen detailliert in ihren SOPs beschreiben, wie sie die jeweiligen Zertifizierungsvoraussetzungen bei Import von Arzneimitteln aus nicht-EU-Ländern vor Chargenfreigabe überprüfen und somit sicherstellen, dass die Chargenherstellung im Ausland voll GMP- und zulassungskonform erfolgt ist. Genauere Erläuterungen dazu gibt Abs. 1.5 der revidierten Fassung von Annex 16 zum EU-GMP-Leitfaden.

## Chargenzertifizierung und Freigabe

### Marktfreigabe zum Inverkehrbringen

#### BRR wurde bei Maas & Peither Pharma GmbH durchgeführt

Die Sachkundige Person erhält vom Reviewer die Archivmappe mit der kompletten Chargendokumentation einschließlich BRR-Checkliste.

Anhand der Befunde in der BRR-Checkliste prüft die QP

stichprobenweise die Gesamt-Chargendokumentation,

die ordnungsgemäße Bearbeitung von Abweichungen (vgl. Punkt 6.4.2) und OOS Stufe 1 (Laborfehler) sowie die ergriffenen Folgemaßnahmen,

gegebenenfalls Zertifikate, die von anderen Sachkundigen Personen ausgestellt wurden, falls die Charge unterschiedliche Produktions- und Kontrollstufen an unterschiedlichen Orten oder bei unterschiedlichen Herstellern durchlaufen hat,

die Konformität mit dem Zulassungsdossier

und quittiert diese Prüfungen auf der BRR-Checkliste.

Auf Basis dieser Überprüfungen entscheidet die Sachkundige Person über die Freigabe oder Zurückweisung der Charge.

#### BRR wurde beim Lohnhersteller durchgeführt

Die Sachkundige Person erhält von der Betreuung Lohnherstellung die Archivmappe mit

der Konformitäts-Bestätigung der QP des Lohnherstellers, dass Herstellung und Prüfung

gemäß GMP und allen nationalen Pflichten und Anforderungen und

gemäß den vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere entsprechend den vereinbarten Herstellungs-, Verpackungs- und Prüfvorschriften durchgeführt wurden.

ohne Abweichungen von zulassungsrelevanten Spezifikationen durchgeführt wurden.

einer Liste sämtlicher Abweichungen und der getroffenen Entscheidungen und Folgemaßnahmen unterzeichnet von der  QP des Lohnherstellers,

der Checkliste „Verifizierung Lohnhersteller“.

Anhand dieser Dokumente überprüft die QP

die Konformität mit dem Zulassungsdossier und dem Site Master File,

die Freigaberelevanz der gemeldeten Abweichungen (siehe Punkt 6.4.2 ),

die Zuverlässigkeit des Lohnherstellers

und quittiert diese Verifizierungen auf einem Formblatt in der Archivmappe.

Auf Basis dieser Überprüfungen entscheidet die Sachkundige Person über die Freigabe oder Zurückweisung der Charge.

### Freigabe trotz unerwarteter Abweichungen

Abweichungslisten von Lohnherstellern und interne Review-Befunde der Kategorie 2 (siehe Punkt 6.2.3.3) werden von der QP sorgfältig überprüft.

Dabei gelten folgende Entscheidungskriterien:

Es müssen alle im Zulassungsdossier erwähnten Spezifikationen erfüllt sein, auch die Spezifikationen für Wirk-, Hilfsstoffe, Verpackungsmaterialien und Arzneimittel inkl. allen definierten In-Prozess-, Bulk-, und Fertigproduktespezifikationen. Falls eine registrierte Spezifikation nicht erfüllt ist, darf die QP die Charge nicht freigeben.

Es muss zu jeder Abweichung eine schriftliche Risikobewertung vorliegen, aus der hervorgeht, dass bzgl.  Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit des Produktes keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind.

Die Untersuchung der Abweichungen gemäß SOP 104 „Umgang mit Abweichungen und Änderungen“ (bzw. interner SOP des Lohnherstellers) muss mindestens bis zur Ursachenidentifikation fortgeschritten sein. Je nach Ergebnis der Untersuchung und identifizierter Ursache muss als Folgemaßnahme auch die Einreichung einer "Variation" bei der Zulassungsbehörde für die zukünftige Herstellung des Produkts in Betracht gezogen werden.

Chargen mit wiederholten (oder gar geplanten) produktbezogenen Abweichungen können nicht zertifiziert werden, da es sich nicht mehr um „unerwartete“ Abweichungen handelt. (Nicht produktspezifische Abweichungen, z. B. durch Mängel im Qualitätsmanagementsystem, Abweichungen bei der Dokumentation, o.ä. sind davon ausgenommen, müssen aber selbstverständlich dokumentiert werden.)

Sollte die QP jedoch feststellen, dass die identifizierten Non-Compliance- oder Qualitätsprobleme die Zulassung beeinträchtigen könnten, so ist sie verpflichtet, die zuständigen Behörden darüber zu informieren.

Der revidierte Anhang 16 zum EU-GMP-Leitfaden enthält neu einen Abschnitt (3) mit Erläuterungen, unter welchen Bedingungen eine QP Produktchargen trotz unerwarteter Abweichungen vom festgelegten Herstellungsprozess und/oder von analytischen Kontrollmethoden zertifizieren kann.

### Chargenzertifizierung von Handelsware

Zur Freigabe druckt die Sachkundige Person das Chargenzertifikat (Certificate of Compliance) (Formblatt auf dem zugangsgeschützten Laufwerk [Pfadangabe]) aus und unterzeichnet es. Die Unterschrift mit Datierung auf dem Original-Chargenzertifikat durch die Sachkundige Person gilt als formelle Chargenfreigabe nach § 16 AMWHV.

Anschließend ändert die Sachkundige Person den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zum Inverkehrbringen“. Damit ist die Charge zum Versand freigeschaltet.

### Eintrag in das Chargenregister

Unmittelbar nach der Freigabe oder gegebenenfalls Zurückweisung einer Charge dokumentiert die Sachkundige Person diesen Vorgang im Chargenregister. Das Chargenregister ist eine Excel-Tabelle, welche folgende Informationen enthält:

Chargenbezeichnung

Handelsname und Wirkstärke (bzw. bei Prüfpräparaten: Studien-Code)

Freigabestatus (frei, gesperrt, zurückgerufen)

freigegebene Menge

Freigabedatum

Unterschrift der Sachkundigen Person

Da das Chargenregister keine validierte Datenbank ist, druckt die Sachkundige Person die jeweils aktuelle Seite der Tabelle nach jeder Eintragung aus, vergleicht die Daten mit der zuvor ausgedruckten Tabelle, bestätigt diese Prüfung mit Datum und Unterschrift und legt die Tabelle zugriffsgeschützt ab.

### Erstellung von Chargenzertifikaten für Kunden/Versand

Die komplette Archivmappe einschließlich Original-Chargenzertifikat geht nach der Chargenzertifizierung an die Qualitätssicherung zurück. Der für die Archivierung zuständige Mitarbeiter

scannt das Original-Chargenzertifikat und legt es als PDF im LOGIFIXX ab,

archiviert die komplette Archivmappe gemäß SOP-404 „Archivierung von GMP-relevanten Dokumenten und Aufzeichnung“.

Sofern für Kunden bzw. im Rahmen des Vertriebs Chargenzertifikate benötigt werden, so sind diese immer bei der QP anzufordern. Es dürfen ausschließlich mit handschriftlicher Unterschrift der QP versehene Chargenzertifikate an externe Stellen weitergegeben werden. Die im LOGIFIXX hinterlegten Scans dienen ausschließlich der internen Information.

### Freigabe von Produkten, die im Lohn hergestellt werden

Für Fertigarzneimittel oder Prüfpräparate, die bei Maas & Peither Pharma GmbH im Lohn für Auftraggeber hergestellt werden, sind die Verantwortlichkeiten der beiden beteiligten Sachkundigen Personen individuell vertraglich festgeschrieben.

### Freigabe von Bulkware

In bestimmten Fällen ist die Freigabe von Arzneimitteln auf der Stufe der Bulkware erforderlich, z. B.

wenn eine Bulkcharge in mehr als eine Fertigproduktcharge unterteilt werden soll, gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum,

wenn eine Bulkcharge innerhalb oder außerhalb des EWR-Raums zur Verpackung an einen anderen Ort verschickt werden soll,

wenn es sich um Prüfpräparate handelt, da diese meist in mehreren Verpackungsvorgängen studienspezifisch endverpackt werden.

Die Freigabe von Bulkware verläuft prinzipiell gleich wie unter den Punkten 6.4.1. und 6.4.2. beschrieben, allerdings entfällt die Prüfung auf Konformität der Verpackung und Kennzeichnung mit dem Zulassungsdossier.

Im Falle von Prüfpräparaten ist stattdessen zu überprüfen,

ob die Chargendokumentation mit den aktuellen Angaben im Product Specification File (siehe SOP-112 „Product Specification File“) übereinstimmt,

ob der Abgleich der tatsächlichen Ausbeute mit der theoretischen Ausbeute an sämtlichen Fertigungsstufen plausibel ist,

ob Placebos frei von Wirkstoff sind,

ob Placebos und Vergleichspräparate tatsächlich in Aussehen, Geruch und Geschmack mit dem Verum übereinstimmen.

Zur Freigabe von Bulkware druckt die Sachkundige Person ein Bulk-Zertifikat (Formblatt auf dem zugangsgeschützten Laufwerk [Pfadangabe]) aus und unterzeichnet es. Anschließend ändert die QP den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zum Verpacken“.

### Zweistufige Freigabe von endverpackten Prüfpräparaten

Nach der studienspezifischen Verpackung und dem BRR gemäß Punkt 6.2.3 erfolgt die Freigabe des Prüfpräparates in zwei Stufen:

#### Chargenzertifizierung für Prüfpräparate

Sofern die verwendete Bulkware bereits freigegeben war, muss die Sachkundige Person zur Bewertung der endverpackten Prüfpräparate vor allem folgende Faktoren überprüfen:

Ergebnisse der Inprozesskontrollen bei der Verpackung

Verpackungsdokumentation, einschließlich der Abweichungsberichte

Untersuchung der fertiggestellten Packungen

Übereinstimmung mit den Produktspezifikationen gemäß Product Specification File

Übereinstimmung mit dem Auftrag, einschließlich Randomisierung

gegebenenfalls Überprüfung der Herstellungserlaubnis (besonders bei importierten Prüfpräparaten)

gegebenenfalls Ergebnisse sämtlicher Tests, die nach dem Import durchgeführt wurden

Auf Basis dieser Überprüfungen entscheidet die Sachkundige Person über die Freigabe oder Zurückweisung der Charge.

Zur Freigabe druckt die Sachkundige Person das Chargenzertifikat (Formblatt auf dem zugangsgeschützten Laufwerk [Pfadangabe]) aus und unterzeichnet es. Anschließend ändert die QP den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zur klinischen Prüfung“. Damit ist die Charge jedoch noch nicht zum Versand freigeschaltet.

Analog dem Vorgehen bei Handelsware trägt die Sachkundige Person jede freigegebene Prüfpräparatecharge in das Chargenregister ein wie unter Punkt 6.4.4 beschrieben.

#### Freigabe durch den Sponsor

Vor dem Versand der Prüfpräparate an einen Prüfer (Prüfarzt) oder ein klinisches Prüfzentrum muss eine zusätzliche „Freigabe zum Versand“ durch den Sponsor vorliegen, da dieser dafür verantwortlich ist, dass alle regulatorischen Vorgaben für das betreffende Prüfzentrum (länderspezifische Anforderungen, Vorlage des klinischen Prüfplans bei der betreffenden Behörde usw.) erfüllt sind. Mit jedem Sponsor ist detailliert vertraglich geregelt, dass er diese Versandgenehmigung termingerecht und spezifisch für jedes Prüfzentrum schriftlich an die Sachkundige Person richtet.

Die Sachkundige Person quittiert diese „Freigabe durch den Sponsor“ mit Datum und Unterschrift und legt sie mit der Chargendokumentation ab. Erst jetzt ändert die QP den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zum Versand“.

## Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

### Mitarbeiter der Herstellung, Verpackung oder Qualitätskontrolle

Der zuständige Mitarbeiter ist dafür verantwortlich,

die Herstellungs- bzw. Verpackungs- oder Analysenprotokolle gewissenhaft auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen,

diese Verifizierung mit Namenszeichen auf dem Deckblatt des Protokolls zu bestätigen,

Nachträge im Protokoll eindeutig als solche zu kennzeichnen und mit dem Datum des Nachtrags zu visieren (z. B. „Nachtrag am …“),

insbesondere darauf zu achten, dass jegliche Abweichungen protokolliert sind, bzw. im Falle von separaten Abweichungsberichten entsprechende Querverweise im Chargenprotokoll angebracht sind.

### Leiter der Herstellung bzw. Leiter der Qualitätskontrolle

Der Leiter ist dafür verantwortlich,

die Chargendokumentation seines Verantwortungsbereichs auf Vollständigkeit und Plausibilität zu kontrollieren und diese Kontrolle mit Namenszeichen auf dem Deckblatt des Protokolls zu bestätigen,

Abweichungen von Vorgaben (z. B. Soll-Bereiche, Parameter) im Protokoll zu kommentieren, zu bewerten und gegebenenfalls einen formalen Abweichungsbericht zu eröffnen, falls er es für erforderlich erachtet,

nach erfolgter Überprüfung den Chargenstatus der betroffenen Charge im LOGIFIXX-System auf „Herstellung abgeschlossen“ und/oder „Verpackung abgeschlossen“ bzw. „Analysendaten vorhanden“ zu setzen.

### Leitung F&E

Der Leiter ist dafür verantwortlich,

im Falle der Prüfpräparateherstellung die Chargendokumentation seines Verantwortungsbereichs auf Vollständigkeit und Plausibilität zu kontrollieren und diese Verifizierung mit Namenszeichen auf dem Deckblatt des Protokolls zu bestätigen,

Abweichungen von Vorgaben (z. B. Soll-Bereiche, Parameter) im Protokoll zu kommentieren, zu bewerten und gegebenenfalls einen formalen Abweichungsbericht zu eröffnen, falls er es für erforderlich erachtet,

das Product Specification File (gemäß SOP-112 „Product Specification File“) zu führen und auf dem aktuellsten Stand zu halten,

nach erfolgter Überprüfung den Chargenstatus der betroffenen Charge im LOGIFIXX-System auf „Herstellung abgeschlossen“ und/oder „Verpackung abgeschlossen“ zu setzen.

### Betreuung Lohnherstellung

Ist für den Kontakt mit sämtlichen Lohnherstellern verantwortlich.

Übermittelt dem Reviewer die externe Chargen-/Verpackungsdokumentation (einschließlich Sourcing-Dokumente).

Stellt die für die Freigabe erforderlichen Informationen über den Vertragspartner zusammen (z. B. Bestellungen, Detailregelungen aus individuellen Verantwortungsabgrenzungsverträgen, Qualifizierungsstatus).

Erstellt die Checkliste Verifizierung Lohnhersteller.

Leitet bei komplett extern gefertigten Fertigarzneimitteln folgende Dokumente an die QP von Maas & Peither Pharma GmbH weiter:

Konformitäts-Bestätigung der externen QP.

Liste sämtlicher Abweichungen, der getroffenen Entscheidungen und Folgemaßnahmen von der QP des Lohnherstellers.

Checkliste Verifizierung Lohnhersteller.

### Betreuung Auftragslabore

Ist für den Kontakt mit sämtlichen Auftragslaboren verantwortlich.

Leitet die vom Vertragspartner erhaltenen externen Dokumente mit freigaberelevanten, externen Prüfungen, sowie mikrobiologischen Monitoringergebnissen zeitnah an die Reviewer der QS weiter.

Bestätigt dem Reviewer durch Unterschrift auf einer Checkliste, dass er folgende Punkte aktuell vor Auftragsvergabe bzw. nach Erhalt der Analysenberichte verifiziert hat:

Das Auftragslabor ist im aktuellen Site-Master-File von Maas & Peither Pharma GmbH aufgelistet.

Das Auftragslabor ist ein „qualifizierter Auftragnehmer“ gemäß SOP-107 „Herstellung und Analytik im Auftrag – Verträge und Management“. Die gewissenhafte Einhaltung von GMP und vertraglichen Vereinbarungen kann anhand von Auditresultaten und Trending bisher erbrachter Leistungen nachgewiesen werden.

Die analytische Prüfung wurde nach der aktuellen Version der Prüfvorschrift durchgeführt, die mit der vertraglich vereinbarten und ggf. im Zulassungsdossier verankerten Vorschrift übereinstimmt.

### Batch-Record-Review-Stelle der Qualitätssicherung

Der BRReviewer der Qualitätssicherung ist dafür verantwortlich,

sich fortlaufend bei der Produktionsplanung (persönlich oder mittels Leseberechtigung auf der entsprechenden Seite im ERP-System) über die aktuell laufenden Herstellungen zu informieren.

anhand der „Bereitstellungsliste Ausgangsmaterial“ aus dem LOGIFIXX- System bereits parallel zur Chargenfertigung mit Hilfe der Checkliste „Sourcing“ (siehe Anlage 5 Checkliste Sourcing zu dieser SOP) Informationen über die Ausgangsstoffe zusammenzustellen und ggf. Dokumente von externen Stellen anzufordern.

bei extern hergestellter Bulkware: die Checkliste „Sourcing“ anhand von Dokumenten zusammenzustellen, die der Lohnhersteller zur Verfügung stellt.

die eingehende Chargendokumentation und freigaberelevante Informationen zugriffsgeschützt in lila Archivmappen zu sammeln.

Herstellungs-, Verpackungs- und Analysenprotokolle anhand der Checkliste Batch Record Review (siehe Anlage 4) der Reihe nach zu verifizieren.

jeden überprüften Punkt in der Checkliste mit Namenszeichen abzuzeichnen und zusätzlich jede überprüfte Seite im Chargenprotokoll mit Datum und Namenszeichen zu kennzeichnen.

sofern er im Chargenprotokoll Kommentare oder Ergänzungen anbringt, in der Checkliste BRR einen Querverweis auf die entsprechende Korrektur/Ergänzung anzubringen.

Review-Befunde der Kategorie 1 (offensichtliche Aufzeichnungsfehler, Auslassungen und Berechnungsfehler) alleinverantwortlich zu klären und korrigieren zu lassen.

Review-Befunde der Kategorie 2 (Abweichungen, OOS und zulassungsrelevante Änderungen, welche nicht ausreichend begründet sind, nicht nachvollziehbar sind, oder in anderer Weise die Produktqualität oder den Zulassungsstatus beeinflussen könnten) umgehend an die Sachkundige Person zu melden.

den BRR innerhalb 48 Stunden ab Beginn abzuschließen, um die Chargenfreigabe nicht zu verzögern. Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann oder beim BRR Beobachtungen gemacht werden, die weiterer Aufklärung bedürfen, benachrichtigt der Reviewer die Sachkundige Person (QP).

eine Empfehlung zur Freigabeentscheidung auf der BRR-Checkliste zu vermerken.

die BRR-Checkliste nach kompletter Bearbeitung aller Prüfpunkte zu unterschreiben und in die lila Archivmappe einzulegen.

alle Seiten in der lila Archivmappe zu paginieren und diese anschließend gegebenenfalls zusammen mit weiterer Dokumentation (im Falle von Kategorie 2-Befunden) an die Sachkundige Person weiterzuleiten.

eine Tabelle aller Review-Befunde (Kategorie 1 und 2) zu führen und diese fortlaufend mit den aktuellen Review-Daten zu ergänzen.

die Tabelle einmal monatlich auszudrucken und als unterschriebenes Papierdokument abzulegen.

im Falle von wiederholtem Auftreten ähnlicher Abweichungen (z. B. auch bei vergleichbaren Arbeitsschritten anderer Produkte),

in Kontakt mit dem ausführenden Personal und dem Ersteller der Chargendokumentation zu treten, um eine Verbesserung der Vorgabedokumente (Herstellungsanweisungen etc.) zu erwirken.

je nach Art der Befunde darüber hinaus den Qualitätszirkel und/oder den Trainingskoordinator zu informieren.

### Sachkundige Person (QP)

Die Sachkundige Person hat im Zusammenhang mit der Chargenfreigabe folgende Verantwortlichkeiten:

Anhand der Befunde in der BRR-Checkliste stichprobenweise die Gesamt-Chargendokumentation zu überprüfen.

Die ordnungsgemäße Bearbeitung von Abweichungen und OOS Stufe 1 (Laborfehler) sowie die ergriffenen Folgemaßnahmen zu verifizieren.

Abweichungslisten von Lohnherstellern und interne Review-Befunde der Kategorie 2 (siehe Punkt 6.2.3.3) sorgfältig auf Freigaberelevanz zu überprüfen (gemäß Punkt 6.4.2).

Die zuständigen Behörden darüber zu informieren, falls Non-Compliance- oder Qualitätsprobleme identifiziert werden, die die Zulassung beeinträchtigen könnten.

Qualifizierungsstatus und Zuverlässigkeit von Lohnherstellern und Auftragslaboren stichprobenweise anhand der bereitgestellten Dokumente zu überprüfen.

Gegebenenfalls Zertifikate zu überprüfen, die von anderen Sachkundigen Personen ausgestellt wurden, falls die Charge unterschiedliche Produktions- und Kontrollstufen an unterschiedlichen Orten oder bei unterschiedlichen Herstellern durchlaufen hat.

Die Konformität mit dem Zulassungsdossier und dem SMF zu überprüfen.

Diese Prüfungen auf der BRR-Checkliste zu quittieren.

Auf Basis dieser Überprüfungen über die Freigabe oder Zurückweisung der Charge  zu entscheiden.

Zur Marktfreigabe von Handelsware das Chargenzertifikat (Formblatt auf dem zugangsgeschützten Laufwerk [Pfadangabe]) auszudrucken und zu unterzeichnen und anschließend den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zum Inverkehrbringen“ zu ändern.

Zur Freigabe von Bulkware ein Bulk-Zertifikat (Formblatt auf dem zugangsgeschützten Laufwerk [Pfadangabe]) auszudrucken und zu unterzeichnen und anschließend den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zum Verpacken“ zu ändern.

Zur Freigabe von Prüfpräparaten:
1. Stufe: das Chargenzertifikat auszudrucken und zu unterzeichnen und den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zur klinischen Prüfung“ zu ändern. (Damit ist die Charge noch nicht zum Versand freigeschaltet.)
2. Stufe: nach Erhalt der schriftlichen Versandgenehmigung „Freigabe durch den Sponsor“ diese mit Datum und Unterschrift zu quittieren und bei der Chargendokumentation abzulegen. Erst jetzt ändert die QP den Chargenstatus im LOGIFIXX auf „freigegeben zum Versand“.

Die freigegebene (oder zurückgewiesene) Charge unmittelbar nach der Freigabe oder gegebenenfalls Zurückweisung in das Freigaberegister einzutragen.

Die jeweils aktuelle Seite des Chargenregisters nach jeder Eintragung auszudrucken, die Daten mit der zuvor ausgedruckten Tabelle zu vergleichen, diese Prüfung mit Datum und Unterschrift zu bestätigen und die Tabelle zugriffsgeschützt abzulegen.

Für freigegebene Chargen weitere Chargenzertifikate mit handschriftlicher Unterschrift zu erstellen, sofern sie von Kunden bzw. im Rahmen des Vertriebs benötigt werden. Die im LOGIFIXX hinterlegten Scans dienen ausschließlich der internen Information.

### Archiv-Verantwortlicher der Qualitätssicherung

Der für die Archivierung zuständige Mitarbeiter

scannt das Original-Chargenzertifikat und legt es als PDF im LOGIFIXX ab.

archiviert die Archivmappe mit der kompletten Chargendokumentation einschließlich BRR-Checkliste, Analysenschein und Original-Chargenzertifikat gemäß SOP-404 „Archivierung von GMP-relevanten Dokumenten und Aufzeichnungen“.

# Führung und Ablage von Dokumenten

Im Zusammenhang mit den beschriebenen Abläufen werden folgende Dokumente erstellt und gemäß SOP-404 archiviert:

Checkliste Batch Record Review (siehe Anlage 4)

Trendliste aller BRReview-Befunde (siehe Punkt 6.2.4)

Chargenregister (siehe Punkt 6.4.2)

Analysenschein (siehe Punkt 6.2.2.1)

Chargenzertifikat (siehe Punkt 6.4.3)

Checkliste Sourcing (siehe Punkt 6.2.3.1) und Anlage 5

Checkliste Verifizierung Lohnhersteller (siehe Punkt 6.3.1)

Checkliste Verifizierung Auftragslabore (siehe Punkt 6.3.4)

Liste sämtlicher Abweichungen und der getroffenen Entscheidungen und Folgemaßnahmen (siehe Punkt 6.3.1)

Konformitäts-Bestätigung der QP des Lohnherstellers (siehe Punkt 6.3.1)

# Anlagen

Anlage 1: 	Änderungshistorie

Anlage 2: 	Verteiler und Schulungsnachweis

Anlage 3: 	Ablaufdiagramm

Anlage 4: 	Checkliste Batch Record Review (BRR)

Anlage 5: 	Checkliste Sourcing
Herkunftsnachweis für verwendete Ausgangsstoffe und Packmaterial